VERIFICA DELL’IMPIANTO A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO

UNI 7129 - cap. 3.7

VERBALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PERIODICA

| Il sottoscritto | Nome e cognome |
| --- | --- |
| in qualità di |  |
| della ditta installatrice | Ragione sociale |
| operante nel settore |  |
| con sede in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |

| in relazione all'impianto |  |
| --- | --- |
| situato in | Via/Piazza/n. |
|  | C.a.p./Comune/Provincia |
| occupante dell'abitazione | Nome e cognome |

Caratteristiche degli apparecchi collegati all’impianto:

Marca, modello, descrizione, tipo, potenza

| Data di esecuzione |  |
| --- | --- |

DICHIARA

Di avere effettuato il controllo e la manutenzione periodica dell’impianto interno, in conformità alla UNI 7129 cap. 3.7.

Verifica e pulizia delle tubazioni:

Si è effettuata la verifica delle tubazioni, consistente in:

-	esame visivo accurato della parte non collocata sotto traccia;

-	controllo della tenuta con gas alla pressione di erogazione;

-	controllo della manovrabilità dei rubinetti al fine di individuare eventuali anomalie.

Si è effettuata la pulizia delle tubazioni con le seguenti modalità:

-	sono state aperte porte e finestre degli ambienti interessati;

-	è stato chiuso il rubinetto di intercettazione posto all’entrata del contatore;

-	è stato staccato il tubo dell’impianto interno dal contatore e tappata l’uscita di quest’ultimo;

-	sono stati disconnessi tutti gli apparecchi ed i relativi tubi flessibili;

-	si è soffiata aria con attrezzatura idonea, partendo dalla tubazione di diametro minore e procedendo verso quella di diametro maggiore.

Prima di ricollegare la tubazione si è ricontrollata la tenuta dell’impianto con le seguenti modalità:

-	sono stati tappati provvisoriamente tutti i raccordi di alimentazione degli apparecchi ed il collegamento al contatore e sono stati chiusi i relativi rubinetti;

-	nell’impianto è stata immessa aria / gas inerte, fino al raggiungimento di una pressione di almeno 100 mbar;

-	dopo il tempo di attesa necessario alla stabilizzazione della pressione (non minore di 15 min), si è effettuata una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua o apparecchio equivalente, di sensibilità minima pari a 0,1 mbar (1 mm H2O);

-	trascorsi 15 min dalla prima lettura, è stata effettuata una seconda lettura: fra le due letture non è stata rilevata alcuna caduta di pressione.

-	trascorsi 15 min dalla prima lettura, è stata effettuata una seconda lettura: fra le due letture è stata rilevata una caduta di pressione. Le perdite sono state ricercate con l’ausilio di liquido tensioattivo (soluzione saponosa o prodotto equivalente) ed eliminate; le parti difettose sono state sostituite e le guarnizioni rifatte. Non sono state effettuate riparazioni con mastici o cianfrinature. Dopo l’eliminazione delle perdite, è stata ripetuta la prova di tenuta dell’impianto con risultato positivo.

Manovrabilità dei rubinetti dell’impianto:

Si è verificata la regolare manovrabilità dei rubinetti dell’impianto.

Si è verificata la regolare manovrabilità dei rubinetti dell’impianto. Per i rubinetti non facilmente manovrabili, nel senso che lo sforzo necessario per effettuare le manovre di apertura e di chiusura è risultato anomalo, si è controllata la lubrificazione e la regolazione delle parti mobili.

Si è verificata la regolare manovrabilità dei rubinetti dell’impianto. Dato che si è resa necessaria la sostituzione di alcuni rubinetti, è stata ripetuta la prova di tenuta dell’impianto.

Tubi flessibili:

Si è verificato lo stato di conservazione dei tubi flessibili non metallici, accertando che:

-	non sono stati superati i termini di scadenza (5 anni) marcati sul tubo, secondo quanto previsto dalla UNI 7140;

-	non sono presenti screpolature, tagli ed abrasioni, nè tracce di bruciature o di surriscaldamento sulla superficie del tubo, nè sulle estremità dello stesso in corrispondenza del portagomma e delle fascette stringitubo di sicurezza o dei raccordi filettati;

-	non risulta deteriorato ed invecchiato il materiale del tubo: pertanto il tubo stesso mantiene la normale elasticità e non risulta nè indurito, nè eccessivamente plastico.

Nell’impianto non sono presenti tubi flessibili non metallici.

Si è verificato lo stato di conservazione dei tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua e dei tubi metallici rigidi eseguendo un controllo accurato della superficie, dei raccordi filettati e delle relative guarnizioni.

Nell’impianto non sono presenti tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua o tubi metallici rigidi.

Apparecchi di utilizzazione:

Si è controllato il funzionamento degli apparecchi di utilizzazione, con il gas distribuito alla pressione di erogazione, secondo le istruzioni fornite dal costruttore per ciascun tipo di apparecchio.

Aperture di ventilazione e tiraggio:

Si è verificata la corretta ventilazione dei locali (secondo UNI 7129 cap. 4):

-	ventilazione non richiesta in quanto gli apparecchi sono di tipo C.

-	ventilazione naturale diretta con apertura su pareti esterne secondo UNI 7129 – 4.2.1.

-	ventilazione naturale diretta con condotti di ventilazione secondo UNI 7129 – 4.2.2.

-	ventilazione naturale indiretta secondo UNI 7129 – 4.3.

-	si è verificato che le aperture di ventilazione tenessero conto di quanto richiesto dalla UNI 7129 – 4.4 in merito all’evacuazione dell’aria viziata.

-	nel locale non vi sono apparecchi che richiedono evacuazione dell’aria viziata.

Si è verificata l’efficienza dei dispositivi di evacuazione dei prodotti della combustione:

l’impianto non utilizza apparecchi a tiraggio naturale.

l’impianto utilizza apparecchi a tiraggio naturale e le verifiche sono state effettuate come segue:

a)	si è controllato il tiraggio esistente durante il regolare funzionamento dell’apparecchio, mediante un deprimometro posto subito all’uscita dei prodotti della combustione dall’apparecchio;

b)	si è controllato che nel locale non vi sia riflusso dei prodotti della combustione, anche durante il funzionamento di eventuali elettroventilatori.

Tutti i controlli hanno dato esito positivo e l’impianto può essere mantenuto in servizio.

I controlli hanno dato esito negativo e l’impianto non può essere mantenuto in servizio.

| Data |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Timbro e firma |